Perifericele „on-chip” ale microprocesorului

Rabbit 3000 şi sistemul de întreruperi

1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări de laborator este prezentarea perifericelor microprocesorului Rabbit 3000, precum şi a întreruperilor asociate acestora. De asemenea se urmăreşte şi familiarizarea studenţilor cu unele dintre perifericele microprocesorului Rabbit 3000, şi anume timerele.

2. Perifericele microprocesorului Rabbit 3000

Dintre perifericele cele mai importante ale microprocesorului Rabbit 3000 putem aminti porturile paralele de I/O, timerele, porturile seriale, portul slave Rabbit etc. În lucrarea de faţă vom discuta despre timerele microprocesorului Rabbit.

Microprocesorul Rabbit are două timere: timerul A şi timerul B. Timerul A este utilizat în principal pentru generarea ceasului pentru diverse periferice, pentru generarea vitezei de comunicaţie pentru porturile seriale, pentru generarea ceasului pentru porturile paralele D şi E şi pentru generarea întreruperilor periodice. Contoarele A1-A7 sunt contoare de uz general, iar contoarele A8-A10 sunt contoare dedicate anumitor periferice. Timerul B poate fi folosit pentru aceleaşi funcţii, dar nu poate genera ceasul pentru comunicaţia serială. Timerul B este mai flexibil atunci când poate fi utilizat, deoarece programul poate citi timpul dintr-un contor ce rulează continuu, iar evenimentele pot fi programate să apară la un anumit moment determinat din viitor.

2.1. Timerul A

Timerul A este alcătuit din 10 contoare ce numără în jos A1 – A10, după cum se poate observa în figura 1. Contoarele A1 şi A2-A10 sunt registre pe 8 biţi ce numără în jos, după cum se poate vedea în figura 2. Registrul de reîncărcare poate conţine orice număr între 0 şi 255. Contorul realizează divizarea cu (n+1). De exemplu, dacă registrul de reîncărcare conţine valoarea 127, atunci vor intra 128 de pulsuri prin stânga până când va ieşi un puls prin dreapta. Dacă registrul de reîncărcare conţine valoarea zero, atunci fiecare puls din stânga va rezulta într-un puls în dreapta, adică avem o divizare cu unu.

Figura 1. Diagrama bloc a timerelor A şi B

Figura 2. Modul de operare al registrului de reîncărcare

Sistemele timerului pot fi guvernate de către ceasul perifericelor sau de către ceasul perifericelor divizat cu 2. Acest ceas este întotdeauna acelaşi cu ceasul procesorului, sau este mai rapid decât ceasul procesorului de 8 ori. Impulsurile de ieşire au întotdeauna lungimea de un ciclu de ceas. Decrementarea contoarelor are loc pe frontul negativ al acestui impuls. Atunci când contorul ajunge la zero, în loc să se execute o decrementare, se va încărca valoarea din registrul de reîncărcare pe durata următorului impuls de intrare. Regiştrii de reîncărcare pot fi reîncărcaţi în orice moment, din moment ce ceasul perifericelor este sincron cu ceasul procesorului.

Contoarele A2, A3, A4, A5, A6 şi A7 generează întotdeauna ceasul de comunicaţie pentru porturile seriale E, F, A, B, C şi D. Cu excepţia vitezelor de comunicaţie foarte mici, contorul A1 nu trebuie folosit ca prescaler pentru contoarele A2 – A7. De exemplu, dacă ceasul sistem este de 11,0592 MHz, iar contorul A4 realizează divizarea cu 144, se poate obţine într-un singur pas o viteză de comunicaţie de 2400 de bps, presupunând că timerul este guvernat de ceasul perifericelor divizat cu 2. Ceasul de intrare în portul serial poate fi de 8 sau 16 ori viteza de comunicaţie pentru modul asincron şi de 8 ori viteza de comunicaţie pentru modul sincron. Viteza maximă pentru modul asincron obţinută cu un ceas de 11,0592 MHz este 11,0592/(1*8) = 1382400.

Pentru 7 dintre contoare (A1 – A7), condiţia de terminare a numărării este raportată într-un registru de stare şi poate fi programată să genereze o întrerupere. Există un vector de întrerupere pentru timerul A şi o prioritate comună a întreruperii. Un registru de stare comun (TACSR) are câte 1 bit pentru fiecare timer, care indică dacă impulsul de ieşire al timerului respectiv a fost generat de la ultima citire a registrului de stare. Atunci când este citit registrul de stare, biţii sunt şterşi. Nu va fi pierdut nici un bit. Fie va fi citit atunci când se citeşte registrul de stare, fie va fi setat după ce s-a încheiat citirea registrului de stare. Dacă bitul este setat şi întreruperea corespunzătoare este activă, se va genera o întrerupere atunci când priorităţile o permit. Totuşi nu poate fi garantată generarea întreruperii pentru fiecare bit activ. Dacă este citit registrul de stare, bitul este şters şi nu va fi generată nici o întrerupere corespunzătoare acelui bit. Este posibil ca un bit să genereze întrerupere, iar apoi unul sau mai mulţi biţi să fie setaţi înainte ca registrul de stare să fie citit. După ce aceşti biţi sunt şterşi, ei nu mai pot genera întrerupere. Dacă sunt unii biţi setaţi, iar întreruperile corespunzătoare sunt active, atunci întreruperea va apare atunci când priorităţile o vor permite. Totuşi, dacă bitul este şters înainte ca întreruperea să fie sesizată, atunci nu se va mai genera întrerupere. Regula cea mai bună este ca rutina de tratare a întreruperii să se ocupe de toţi biţii setaţi.

Chiar dacă numărătoarele A8 – A10 fac parte din timerul A, ele sunt dedicate perifericelor captură, PWM şi decodor de cuadratură. Perifericele guvernate de ceasurile generate de aceste contoare pot genera întreruperi, dar contoarele în sine nu pot. Mai mult, aceste contoare nu pot fi cascadate cu numărătorul A1.

2.1.1. Regiştri I/O ai timerului A

În tabelul 1 sunt prezentaţi regiştrii I/O ai timerului A.

Tabelul 1. Regiştrii I/O ai timerului A

| Register Name | Mnemonic | I/O address | R/W | Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timer A Control/Status Register | TACSR | 0xA0 | R/W | 00000000 |
| Timer A Prescale Register | TAPR | 0xA1 | W | xxxxxxx1 |
| Timer A Time Constant 1 Register | TAT1R | 0xA3 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Control Register | TACR | 0xA4 | W | 00000000 |
| Timer A Time Constant 2 Register | TAT2R | 0xA5 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 8 Register | TAT8R | 0xA6 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 3 Register | TAT3R | 0xA7 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 9 Register | TAT9R | 0xA8 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 4 Register | TAT4R | 0xA9 | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 10 Register | TAT10R | 0xAA | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 5 Register | TAT5R | 0xAB | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 6 Register | TAT6R | 0xAD | W | xxxxxxxx |
| Timer A Time Constant 7 Register | TAT7R | 0xAF | W | xxxxxxxx |

Următorul tabel prezintă pe scurt caracteristicile timerului A.

Tabelul 2. Caracteristicile timerului A

| Timer | Cascade | Interrupt | Dedicated Connection |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | none | yes | Parallel Ports D-G, Timer B |
| A2 | from A1 | yes | Serial Port E |
| A3 | from A1 | yes | Serial Port F |
| A4 | from A1 | yes | Serial Port A |
| A5 | from A1 | yes | Serial Port B |
| A6 | from A1 | yes | Serial Port C |
| A7 | from A1 | yes | Serial Port D |
| A8 | none | no | Input Capture |
| A9 | none | no | Pulse Width Modulator |
| A10 | none | no | Quadrature Decoder |

În tabelul 3 este prezentat registrul de control / stare al timerului A.

Tabelul 3. Registrul de control şi stare al timerului A (TACSR)

| Timer A Control and Status Register (TACSR) (Address = 0x00A0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7 (read) | 0 | A7 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A7 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 7 (write) | 0 | A7 interrupt disabled. |
|  | 1 | A7 interrupt enabled. |
| 6 (read) | 0 | A6 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A6 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 6 (write) | 0 | A6 interrupt disabled. |
|  | 1 | A6 interrupt enabled. |
| 5 (read) | 0 | A5 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A5 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 5 (write) | 0 | A5 interrupt disabled. |
|  | 1 | A5 interrupt enabled. |
| 4 (read) | 0 | A4 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A4 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 4 (write) | 0 | A4 interrupt disabled. |
|  | 1 | A4 interrupt enabled. |
| 3 (read) | 0 | A3 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A3 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 3 (write) | 0 | A3 interrupt disabled. |
|  | 1 | A3 interrupt enabled. |
| 2 (read) | 0 | A2 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A2 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 2 (write) | 0 | A2 interrupt disabled. |
|  | 1 | A2 interrupt enabled. |
| 1 (read) | 0 | A1 counter has not reached its terminal count. |
|  | 1 | A1 count done. This status bit is cleared by a read of this register. |
| 1 (write) | 0 | A1 interrupt disabled. |
|  | 1 | A1 interrupt enabled. |
| 0 (write-only) | 0 | Disable Timer A main clock (perclk/2). |
|  | 1 | Enable Timer A main clock (perclk/2). |

În tabelul 4 este prezentat registrul de control (TACR).

Tabelul 4. Registrul de control al timerului A (TACR)

| Timer A Control Register (TACR) (Address = 0x00A4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7 | 0 | Timer A7 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A7 clocked by the output of Timer A1. |
| 6 | 0 | Timer A6 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A6 clocked by the output of Timer A1. |
| 5 | 0 | Timer A5 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A5 clocked by the output of Timer A1. |
| 4 | 0 | Timer A4 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A4 clocked by the output of Timer A1. |
| 3 | 0 | Timer A3 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A3 clocked by the output of Timer A1. |
| 2 | 0 | Timer A2 clocked by the main Timer A clock. |
|  | 1 | Timer A2 clocked by the output of Timer A1. |
| 1:0 | 00 | Timer A interrupts are disabled. |
|  | 01 | Timer A interrupts use Interrupt Priority 1. |
|  | 10 | Timer A interrupts use Interrupt Priority 2. |
|  | 11 | Timer A interrupts use Interrupt Priority 3. |

Registrul prescaler al timerului A (TAPR) specifică ceasul de intrare pentru timerul A. Acesta afectează toate contoarele timerului A. Implicit, timerul A este guvernat de ceasul perifericelor divizat cu 2.

Registrul prescaler este prezentat în tabelul 5.

Tabelul 5. Registrul prescaler al timerului A

| Timer A Prescale Register (TAPR) (Address = 0x00A1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:1 |  | These bits are ignored. |
| 0 | 0 | The main clock for Timer A is the peripheral clock. |
|  | 1 | The main clock for Timer A is the peripheral clock divided by two. |

Registrul constantei de timp pentru fiecare timer (TATxR) este doar un registru de date pe 8 biţi care conţine un număr între 0 şi 255. Această valoare va avea efect atunci când contorul timerului A ajunge la zero. Contorul numără modulo n+1, unde n este constanta de timp programată. Regiştrii constantelor de timp sunt de tip doar scrie (write only). Regiştrii constantelor de timp sunt prezentaţi în tabelul 1.

2.1.2. Utilizarea practică a timerului A

La pornire, timerul A este dezactivat (bitul 0 în registrul de control şi stare). În mod normal, timerul A este setat atunci când ceasul este inactiv, dar se pot aduce modificări şi atunci când timerul este activ, dacă acest lucru este necesar. Contoarele neutilizate trebuie guvernate de ieşirea numărătorului A1, iar valoarea registrului de reîncărcare trebuie setată pe 255. Acest lucru va determina ca numărătoarea să fie cât mai înceată cu putinţă, iar consumul de curent va fi minim.

Ca numărătoare de uz general, timerul A are 7 unităţi subtimer separate, A1 şi A2-A7, care sunt referite ca şi contoare.

Dacă este nevoie de un port serial, şi dacă este nevoie de un contor să genereze ceasul pentru comunicaţie, acel contor va fi guvernat direct de ceas, iar întreruperea asociată timerului va fi dezactivată (întreruperile portului serial sunt generate de către logica portului serial).

Valoarea din registrul de reîncărcare poate fi modificată atunci când timerul funcţionează, pentru a modifica ciclul următor al timerului. Atunci când registrul de reîncărcare este iniţializat, conţinutul contorului poate fi necunoscut, de exemplu în timpul iniţializărilor de punere sub tensiune. Dacă întreruperile sunt active, atunci prima întrerupere poate avea loc la un moment necunoscut. Similar, dacă ieşirea contorului este folosită pentru generarea ceasului pentru un port paralel sau serial, primul impuls de ceas poate apare la un moment oarecare de timp. Dacă este necesar un ceas periodic, atunci probabil că nu este important momentul apariţiei primului impuls de ceas, exceptând cazul sincronizărilor cu timere diferite. O relaţie de sincronizate între 2 timere poate fi obţinută în mai multe moduri. O modalitate este setarea pe 0 a ambilor regiştri de reîncărcare şi aşteptarea reîncărcării (maxim 256 de cicli de ceas). Apoi ambii regiştri de reîncărcare pot fi setaţi cu noile valori, înainte sau după ce ambele contoare au fost decrementate.

2.2. Timerul B

Diagrama bloc a timerului B poate fi observată în figura 1. Timerul B poate fi guvernat direct de ceasul perifericelor divizat cu 2, de ceasul perifericelor divizat cu 8 sau de către ieşirea contorului A1. Timerul B conţine un contor pe 10 biţi ce merge continuu. Contorul este comparat cu doi regiştri de potrivire, B1 şi B2. Atunci când contorul atinge o valoare egală cu cea a unui registru de potrivire, se generează un impuls cu lungimea de un ciclu de ceas. Acest impuls poate fi folosit pentru a genera o întrerupere şi/sau să guverneze regiştrii de ieşire ai porturilor paralele D şi E.

Regiştrii de potrivire sunt încărcaţi din regiştrii de preîncărcare, care sunt scrişi cu o instrucţiune I/O. Octetul de date din registrul de preîncărcare este transmis în registrul de potrivire atunci când este generat un impuls de potrivire.

De fiecare dată când apare o potrivire, procesorul setează un bit intern care marchează valoarea de potrivire din TBLxR ca fiind invalidă. Citirea registrului TBCSR şterge condiţia de întrerupere. Registrul TBLxR trebuie reîncărcat pentru a reactiva întreruperea. Registrul TBMxR nu trebuie să fie reîncărcat de fiecare dată. Dacă ambii regiştri de potrivire trebuie modificaţi, atunci octetul cel mai semnificativ trebuie să fie modificat primul.

În tabelul 6. sunt prezentaţi regiştrii de I/O ai timerului B.

Tabelul 6. Regiştrii timerului B

| Register Name | Mnemonic | I/O address | R/W | Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Timer B Control/Status Register | TBCSR | 0xB0 | R/W | xxxxx000 |
| Timer B Control Register | TBCR | 0xB1 | W | xxxx0000 |
| Timer B MSB 1 Register | TBM1R | 0xB2 | W | xxxxxxxx |
| Timer B LSB 1 Register | TBL1R | 0xB3 | W | xxxxxxxx |
| Timer B MSB 2 Register | TBM2R | 0xB4 | W | xxxxxxxx |
| Timer B LSB 2 Register | TBL2R | 0xB5 | W | xxxxxxxx |
| Timer B Count MSB Register | TBCMR | 0xBE | R | xxxxxxxx |
| Timer B Count LSB Register | TBCLR | 0xBF | R | xxxxxxxx |

Registrul de control/stare al timerului B (TBCSR) este prezentat în tabelul 7.

Tabelul 7. Registrul de control şi stare al timerului B

| Timer B Control and Status Register (TBCSR) (Address = 0x00B0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:3 |  | These bits are always read as zero. |
| 2 (read) | 0 | Timer B2 comparator has not encountered a match condition. |
|  | 1 | Timer B2 comparator has encountered a match condition. This status bit and the Timer B2 interrupt (but not interrupt enable) are cleared by a read of this register. |
| 2 (write) | 0 | Timer B2 interrupt disabled. |
|  | 1 | Timer B2 interrupt enabled. |
| 1 (read) | 0 | Timer B1 comparator has not encountered a match condition. |
|  | 1 | Timer B1 comparator has encountered a match condition. This status bit and the Timer B1 interrupt (but not interrupt enable) are cleared by a read of this register. |
| 1 (write) | 0 | Timer B1 interrupt disabled. |
|  | 1 | Timer B1 interrupt enabled. |
| 0 | 0 | Disable the main clock for Timer B. |
|  | 1 | Enable the main clock for Timer B. |

Registrul de control al timerului B (TBCR) este prezentat în tabelul 8.

Tabelul 8. Registrul de control al timerului B

| Timer B Control Register (TBCR) (Address = 0x00B1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:4 |  | These bits are reserved and should be written with zeroes. |
| 3:2 | 00 | Timer B clocked by the main Timer B clock (perclk/2). |
|  | 01 | Timer B clocked by the output of Timer A1. |
|  | 1x | Timer B clocked by the main Timer B clock (perclk/2) divided by 8. |
| 1:0 | 00 | Timer B interrupts are disabled. |
|  | 01 | Timer B interrupts use Interrupt Priority 1. |
|  | 10 | Timer B interrupts use Interrupt Priority 2. |
|  | 11 | Timer B interrupts use Interrupt Priority 3. |

Regiştrii cei mai semnificativi ai timerului B (TBM1R/TBM2R) sunt prezentaţi în tabelul 9, iar regiştrii cei mai puţin semnificativi (TBL1R/TBL2R) sunt prezentaţi în tabelul 10.

Tabelul 9. Regiştrii MSB ai timerului B

| Timer B Count MSB x Register (TBM1R) (Address = 0xB2) (TBM2R) (Address = 0xB4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:6 | Write | The two MSBs of the comparae value for the Timer B comparator are stored. This compare value will be loaded into the actual comparator when the current compare detects a match. |
| 5:0 |  | These bits are always read as zeroes. |

Tabelul 10. Regiştrii LSB ai timerului B

| Timer B Count LSB x Register (TBL1R) (Address = 0xB3) (TBL2R) (Address = 0xB5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:0 | Write | The eight LSBs of the comparae value for the Timer B comparator are stored. This compare value will be loaded into the actual comparator when the current compare detects a match. |

Tabelul 11. Registrul MSB al contorului timerului B

| Timer B Count MSB Register (TBCMR) (Address = 0xBE) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:6 | Read | The current value of the two MSBs of the Timer B counter are reported. |
| 5:0 |  | These bits are always read as zeroes. |

Tabelul 12. Registrul LSB al contorului timerului B

| Timer B Count LSB Register (TBCLR) (Address = 0xBF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bit(s) | Value | Description |
| 7:0 | Read | The current value of the eight LSBs of the Timer B counter are reported. |

2.2.1. Utilizarea timerului B

În mod normal, prescalerul este setat să dividă ceasul perifericelor (perclk/2) cu un număr care să ofere o rată de numărare corespunzătoare problemei. De exemplu, dacă ceasul este de 22,1184 MHz, atunci perclk/2 este 11,0592 MHz. Un ceas de 11,0592 MHz pentru timerul B va determina ca un ciclu complet al contorului pe 10 biţi să dureze 92,6 μs.

O întrerupere va apare atunci când oricare dintre comparatoarele timerului B generează un impuls. Rutina de tratare a întreruperii trebuie să detecteze care comparator este responsabil pentru întrerupere şi să trateze întreruperea corespunzător. Rutina va seta următoarea valoare de potrivire, care va deveni valoarea de comparare după următoarea întrerupere. Dacă sunt utilizate porturile paralele sincronizate, atunci va trebui încărcată o valoare în registrul portului paralel. Această valoare va fi valoarea de ieşire la următorul impuls.

Dacă se doreşte citirea valorii din contorul timerului B, fie în timpul întreruperii cauzate de potrivire, fie în altă rutină asincronă cu impulsul de potrivire, trebuie folosită o procedură specială de citire a contorului, deoarece cei mai semnificativi 2 biţi se găsesc în alt registru faţă de cei mai puţin semnificativi 8 biţi. Este sugerată următoarea metodă:

- Se citesc cei mai puţin semnificativi 8 biţi (se citeşte registrul TBCLR).

- Se citesc cei mai semnificativi 2 biţi (se citeşte registrul TBCMR).

- Se citesc din nou cei mai puţin semnificativi 8 biţi (se citeşte registrul TBCLR).

- Dacă bitul 7 s-a modificat din 1 în 0 între cele două citiri ale registrului TBCLR, atunci avem un transport către cei mai semnificativi 2 biţi. În acest caz, se citesc cei 2 biţi superiori încă o dată şi se decrementează pentru a ajunge la valoarea corectă. Se va folosi valoarea celor mai puţin semnificativi 8 biţi citită prima oară.

Această procedură presupune că durata dintre citiri este garantat mai mică de 256 de incrementări. Acest lucru poate fi garantat în majoritatea sistemelor prin dezactivarea întreruperilor de nivel 1 de prioritate, lucru ce se întâmplă în general în cazul unei rutine de tratare a întreruperii. Nu este indicat să se dezactiveze întreruperile prioritare (de nivel 2 şi 3), deoarece acest lucru s-ar opune scopului existenţei acestor niveluri de prioritate pentru întreruperi.

Dacă viteza este o cerinţă critică, atunci cele 3 citiri ale regiştrilor pot fi efectuate fără testarea transportului. Cele 3 valori pot fi salvate şi testul transportului poate fi efectuat de o rutină de analiză cu prioritate mică. Din moment ce avem cei 2 biţi mai semnificativi în registrul TBCMR la adresa 0x0BE, iar cei 8 biţi mai puţin semnificativi se găsesc în registrul TBCLR la adresa 0x0BF, atunci putem citi ambii regiştri folosind o singură instrucţiune I/O pe 16 biţi. Următoarea secvenţă ilustrează modul în care pot fi citiţi regiştrii.

; enter from external interrupt on pulse input transition

; 19 clocks latency plus 10 clocks interrupt execution

push af ; 7

push hl

ioi ld a,(TBCLR) ; 11 get lower 8 bits of counter

ioi ld hl,(TBCMR) ;13 get l=upper, h=lower

Timerul B poate fi utilizat în diverse scopuri. Contorul pe 10 biţi poate fi citit pentru a înregistra momentul producerii unui eveniment. Dacă evenimentul generează o întrerupere, timerul poate fi citit în cadrul rutinei de tratare a întreruperii. Durata execuţiei rutinei poate fi scăzută, pentru a se afla timpul exact al producerii evenimentului.

Latenţa variabilă a întreruperii este incertitudinea în cadrul acestei durate. Aceasta poate dura cel puţin 19 cicli de ceas, dacă întreruperea are cea mai mare prioritate. Dacă ceasul sistemului este de 20 MHz, atunci contorul poate număra cu viteza de 10 MHz. Imprecizia în măsurarea duratei unui impuls poate fi de 38 ce cicli de ceas (2 x 19), sau de aproximativ 2 μs la un ceas sistem de 20 MHz.

Timerul B poate fi folosit pentru schimbarea valorii registrului de ieşire al unui port paralel la un moment specificat din viitor. Astfel poate fi generat un tren de impulsuri cu fronturile la momente arbitrare de timp, cu restricţia că două fronturi adiacente nu pot fi prea apropiate, deoarece trebuie tratată o întrerupere după fiecare front pentru a putea seta momentul de apariţie al următorului front. Această restricţie limitează durata minimă a impulsurilor la aproximativ 5 μs, în funcţie de viteza ceasului şi de priorităţile întreruperilor.

3. Sistemul de întreruperi la microprocesorul Rabbit 3000

O întrerupere poate fi reprezentată de un semnal asincron generat de un dispozitiv hardware care solicită atenţia microprocesorului, sau de un eveniment sincron generat prin software, care indică necesitatea unei schimbări în execuţia programului. În primul caz avem de a face cu întreruperi hardware, iar în al doilea caz cu întreruperi software.

La apariţia unei întreruperi hardware procesorul îşi salvează starea curentă de execuţie printr-o comutare de context şi trece la execuţia unei rutine de tratare a întreruperii. Întreruperile software sunt de regulă implementate ca instrucţiuni, din setul de instrucţiuni al microprocesorului, care produc o comutare a contextului către o rutină de tratare similară cu cea a întreruperilor hardware.

Întreruperile reprezintă cea mai utilizată tehnică pentru realizarea sistemelor multitasking, mai ales în sistemele de timp real.

3.1. Descrierea sistemului de întreruperi

La apariţia unei întreruperi este salvată automat pe stivă adresa de reîntoarcere, iar controlul programului este transferat la adresa rutinei de tratare a întreruperii. Adresa rutinei de tratare a întreruperii este formată din două părţi: cel mai semnificativ octet al adresei este dat de valoarea unui registru special, iar cel mai puţin semnificativ octet are o valoare prestabilită, pentru fiecare întrerupere, aşa cum se poate vedea în tabelul următor. Există doi regiştri distincţi pentru întreruperile interne (IIR) şi pentru cele externe (EIR), prin intermediul cărora se specifică octetul superior al adresei rutinei de tratare a întreruperilor.

Tabel 13. Perifericele şi adresele rutinelor de tratare a întreruperilor

| On-Chip Peripheral | ISR Starting Address |
| --- | --- |
| Periodic Interrupt | {IIR[7:1], 0, 0x00} |
| Slave Port | {IIR[7:1], 0, 0x80} |
| Input Capture | {IIR[7:1], 1, 0xA0} |
| Quadrature Decoder | {IIR[7:1], 1, 0x90} |
| External Interrupts | INT0 {EIR, 0x00} INT1 {EIR, 0x10} |
| Timer A | {IIR[7:1], 0, 0xA0} |
| Timer B | {IIR[7:1], 0, 0xB0} |
| Serial Port A | {IIR[7:1], 0, 0xC0} |
| Serial Port E | {IIR[7:1], 1, 0xC0} |
| Serial Port B | {IIR[7:1], 0, 0xD0} |
| Serial Port F | {IIR[7:1], 1, 0xD0} |
| Serial Port C | {IIR[7:1], 0, 0xE0} |
| Serial Port D | {IIR[7:1], 0, 0xF0} |
| RST 10 instruction | {IIR[7:1], 0, 0x20} |
| RST 18 instruction | {IIR[7:1], 0, 0x30} |
| RST 20 instruction | {IIR[7:1], 0, 0x40} |
| RST 28 instruction | {IIR[7:1], 0, 0x50} |
| RST 38 instruction | {IIR[7:1], 0, 0x70} |

Regiştrii IIR şi EIR pot fi accesaţi prin intermediul instrucţiunii LD:

LD 	A, IIR

LD	IIR, A

LD	EIR, A

LD	A, EIR

Întreruperile sunt generate de dispozitive hardware, sau prin intermediul instrucţiunilor de reset:

RST10

RST18

RST20

RST28

RST38

Instrucţiunile RST nu pot fi dezactivate (inhibate), indiferent de prioritatea de operare a procesorului. Utilizarea acestor instrucţiuni trebuie făcută cu mare atenţie, ele fiind în principal rezervate pentru utilizarea de către Dynamic C, pentru depanare (debug).

3.2. Prioritatea întreruperilor

Microprocesorul Rabbit are 3 niveluri de priorităţi pentru întreruperi şi patru niveluri de prioritate în care poate opera microprocesorul. La apariţia unei întreruperi, dacă prioritatea acesteia este mai mare decât prioritatea de operare a procesorului, tratarea întreruperii va începe imediat după execuţia instrucţiunii curente.

Priorităţile multiple pentru întreruperi permit programatorului de sisteme embedded să aibă mereu disponibile anumite întreruperi rapide, care să fie tratate chiar dacă procesorul se află în tratarea altor întreruperi.

Latenţa întreruperilor se referă la timpul scurs de la apariţia unei întreruperi până la execuţia primei instrucţiuni din rutina de tratare a întreruperii respective. În general, întreruperile cu aceeaşi prioritate sunt dezactivate la intrarea în rutina de tratare a unei întreruperi. Uneori întreruperile trebuie să rămână dezactivate până la terminarea rutinei de tratare a întreruperii în curs, alteori întreruperile pot fi activate, odată ce rutina de tratare a întreruperii a dezactivat cel puţin propria cauză de întrerupere. Dacă avem mai multe întreruperi cu aceeaşi prioritate, latenţa în tratarea întreruperilor este reprezentată de timpul în care o întrerupere trebuie să aştepte ca rutina de tratare a întreruperii anterioare să permită tratarea altor întreruperi.

Dacă există mai multe rutine de tratare a întreruperilor, şi toate întreruperile au aceeaşi prioritate, atunci întreruperile în aşteptare nu pot fi tratate decât după terminarea rutinei de tratare a întreruperii în curs, cu excepţia cazului în care ea însăşi îşi schimbă prioritatea şi permite tratarea celorlalte instrucţiuni.

Dacă de exemplu dorim ca latenţa întreruperilor să fie de maxim 100 μs, aceasta înseamnă că dacă avem cinci întreruperi active, fiecare rutină de tratare poate dezactiva celelalte întreruperi pentru o perioadă de cel mult 20 μs.

În arhitectura Rabbit intenţia este ca cele mai multe dispozitive generatoare de întreruperi să utilizeze nivelul 1 de prioritate al întreruperilor, iar dispozitivele care necesită un răspuns foarte rapid la întreruperi să utilizeze nivelurile de prioritate 2 şi 3.

Deoarece codul care rulează pe nivelurile de prioritate 0 sau 1 nu poate dezactiva întreruperile de pe nivelurile 2 sau 3, tratarea acestor întreruperi va începe în aproximativ 20 cicli maşină după apariţia lor. Aceşti 20 de cicli maşină reprezintă ciclii necesari pentru execuţia celei mai lungi instrucţiuni sau pentru execuţia celui mai lung set de instrucţiuni privilegiate.

În tabelul următor este dat efectul priorităţii procesorului asupra tratării întreruperilor. Prioritatea întreruperilor este de regulă stabilită prin intermediul unor biţi dintr-un registru de control asociat cu elementul hardware care generează întreruperea. Registrul pe 8 biţi IP (Interrupt Priority) conţine pe cei mai puţin semnificativi 2 biţi prioritatea de operare a procesorului. La apariţia unei întreruperi registrul IP este deplasat la stânga cu 2 poziţii şi cei mai puţin semnificativi 2 biţi sunt setaţi cu prioritatea întreruperii ce a apărut. Aceasta înseamnă că o rutină de tratare a unei întreruperi (ISR) poate fi întreruptă doar de o întrerupere cu o prioritate mai mare (cu excepţia cazului în care prioritatea de operare a procesorului este micşorată explicit de către programator). Registrul IP serveşte ca o stivă formată din 4 cuvinte de câte 2 biţi pentru salvarea şi refacerea priorităţii întreruperilor. El poate fi deplasat la dreapta pentru restaurarea priorităţii anterioare de rulare a procesorului prin intermediul instrucţiunii speciale IPRES. Cum doar prioritatea curentă a procesorului, împreună cu 3 priorităţi anterioare pot fi salvate în registrul IP, pot fi folosite instrucţiunile PUSH IP şi POP IP, pentru salvarea registrului IP pe stiva obişnuită. O nouă prioritate poate fi adăugată în registrul IP prin intermediul instrucţiunilor IPSET 0, IPSET 1, IPSET 2, IPSET 3.

| Prioritatea procesorului | Efectul asupra tratării întreruperilor |
| --- | --- |
| 0 | Toate întreruperile, priorităţile 1, 2, şi 3, vor fi tratate după execuţia instrucţiunilor neprivilegiate curente. |
| 1 | Vor fi tratate doar întreruperile cu prioritatea 2 sau 3. |
| 2 | Vor fi tratate doar întreruperile cu prioritatea 3. |
| 3 | Toate întreruperile sunt inhibate, cu excepţia celor generate de instrucţiunea RST. |

3.3. Întreruperile externe

Rabbit 3000 are două linii distincte pentru întreruperile externe. Dacă există mai multe surse de întreruperi externe, atunci aceste linii trebuie partajate între mai multe dispozitive care generează întreruperi.

Liniile de întrerupere sunt active pe front, ceea ce înseamnă că întreruperile sunt generate doar de o tranziţie din 0 în 1 sau din 1 în 0 pe o anumită linie. Felul tranziţiei pentru care se generează întreruperea (pe front crescător sau pe front căzător) poate fi setat prin intermediul unui registru special. Starea liniilor de întrerupere poate fi citită oricând prin citirea valorii portului paralel E, întrucât liniile de întrerupere partajează aceleaşi linii cu portul paralel E.

Dacă există mai multe surse de întreruperi pe aceeaşi linie vom avea o operaţie OR între acestea, aşa încât orice sursă poate genera o întrerupere. Dacă mai multe dispozitive generează întrerupere în acelaşi timp, microprocesorul va vedea doar o singură întrerupere, deoarece avem o singură tranziţie a liniei de întrerupere. În acest caz trebuie să ştim care dispozitive au generat întrerupere, ca să putem apela pentru fiecare rutina corespunzătoare de tratare a întreruperii. O metodă pentru rezolvarea acestei probleme este de a avea un dispecer software care va alege rutinele corecte de tratare a întreruperilor, funcţie de starea unor linii de port, asociate la fiecare dispozitiv extern. Dacă un dispozitiv doreşte atenţia procesorului el va genera o tranziţie pe linia de întrerupere la care este conectat, dar în acelaşi timp va seta corespunzător o linie de port asociată lui, pentru identificare. În acest fel dispecerul de întreruperi va apela rutinele de tratare a întreruperilor pentru toate dispozitivele care au generat întrerupere, în ordinea priorităţilor, aşa încât toate întreruperile vor fi servite.

# 4. Echipamente şi dispozitive folosite

Pentru buna desfăşurare a lucrării de laborator se vor folosi următoarele dispozitive şi resurse software:

- Modul RCM3365								10

- Placă de bază pentru modulul RCM3365					10

- Sursă de alimentare 12V							10

- Cablu serial pentru programarea RCM3365				10

- Compilator Dynamic C							10

- Analizor logic								10

# 5. Teme

- Care sunt caracteristicile timerului A?

- Care sunt caracteristicile timerului B?

- Să se realizeze un program în limbaj de asamblare Rabbit care să incrementeze conţinutul unei locaţii de memorie la fiecare secundă.

- Se consideră un semnal dreptunghiular cu frecvenţă variabilă. Poate fi măsurată perioada semnalului folosind timerele microprocesorului Rabbit 3000? Cum poate fi realizat acest lucru?

- Să se genereze un semnal dreptunghiular cu frecvenţa variabilă folosind timerele microprocesorului Rabbit 3000.

- Să se genereze un semnal dreptunghiular cu frecvenţa de 5000 Hz şi factor de umplere variabil, folosind timerele microprocesorului Rabbit 3000.